- Приложение В

- Перечень населенных пунктов, испытывающих воздействие разрушения берегов водных объектов

| № | Населенный пункт | Административ-ный район | Код ВХУ | Река | Общая длина разрушения берегов, км | Описание ЧС по данным актов обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ивановка | Ермаковский | 17.01.03.002 | нет данных | нет данных | В 2008 г. активность оврага резко возросла, водные потоки с большим количеством продуктов разрушения пород (песка) затопили часть ул. Крупской (особо пострадали дома № 5, 7). Толщина слоя песчаных наносов доходила до 1,5 м |
|  | Бархатово, Челноково, Маганск, Урман, Лопатино | Березовский | 17.01.03.005 | Есауловка | 0,65 | Нет сведений |
|  | д. Стрелка | Ирбейский | 17.01.03.004 | Агул |  | Процесс берегообрушения на данный момент не представляет опасности |
|  | с. Качулька | Каратузский | 17.01.03.003 | Амыл | 1,6 | В паводки регулярно затапливается и размывается автодорога Р06, при этом прерывается сообщение с северной частью деревни, с населенными пунктами Н. Куряты, В. Куряты, Таяты |
|  | с. Жербатиха | Курагинский | 17.01.03.003 | Амыл, Казыр, Кизир | 0,5 | Непосредственной опасности жилью сейчас нет, в ближайшие годы обрушение подойдет к жилым домам |
|  | с. Беллык | Краснотуранский | 17.01.03.003 | Беллыкский залив Краснояр-ского вдхр. | нет данных | Особую угрозу обрушение левого борта оврага представляет для 2-квартирного жилого дома по ул. Южная, 21, где проживает 5 чел., в т.ч. 2 детей. От угла дома до кромки обрыва - 3 м. Обрушение береговой полосы Беллыкского залива несет угрозу разрушения захоронений недействующего кладбища |
|  | с. Бугуртак | Курагинский | 17.01.03.003 | Бесколка, протока р. Туба | 0,9 | Неудовлетворительный уровень безопасности. Угроза затопления села |
|  | с. Пакуль | Большемуртинский | 17.01.03.005 | В.Подъемная | 0,1 | До правобережной опоры моста осталось 6 м. Часть села подвергается затоплению, в основном огороды |
|  | п. Приморский | Новоселовский | 17.01.03.003 | Краснояр-ское вдхр | 0,5 | Берегоразрушение - не опасно, оврагообразование - опасно: от вершины оврага глубиной 5 м до жилой застройки 50 м |
|  | п. Енисей | Новоселовский | 17.01.03.003 | Краснояр-ское вдхр | 20,0 | Непосредственной опасности для населенных пунктов нет. |
|  | с. Курбатово | Казачинский | 17.01.03.005 | Енисей | 1,3 | Берегообрушение невысокой интенсивности не представляет опасности для жилой застройки: от кромки берега до заборов огородов около 5 м, местами кромка берега дошла до заборов и хозпостроек, до домов не менее 50 м |
|  | с. Каптырево | Шушенский | 17.01.03.002 | Енисей | 2,0 | В центральной части излучины расстояние до жилого дома 5 м, до угла хозпостройки 1м |
|  | с. Сизая | Шушенский | 17.01.03.002 | Енисей | 2,0 | В опасности а/д Шушенское-Сизая, берегообрушение вплотную подошло к дороге. Опоры ЛЭП, расположенные в русле реки закреплены камнем |
|  | с. Краснотуранск | Краснотуранский | 17.01.03.003 | Енисей | нет данных | Угрозы в настоящее время для с. Краснотуранск не представляет |
|  | п. Приморск | Балахтинский | 17.01.03.003 | Енисей | 0,9 | Полуостров, на котором расположен поселок, при существующей интенсивности берегообрушения, может быть отрезан и разрушен полностью. Существует опасность нарушения транспортной связи с паромной переправой, единственной транспортной магистрали для населенных пунктов, расположенных на правом берегу водохранилища |
|  | с. Галанино | Казачинский | 17.01.03.005 | Енисей | 3,5 | Интенсивность берегообрушения невысока и в основном не представляет опасности для жилой застройки, в наибольшей опасности - участок длиной около 150 м от дома 61 по ул. Набережная до ХПП |
|  | п. Байкал |  | 17.01.04.001 | Енисей | 0,6 | Угрозы затопления не существует. Состояние берега в целом удовлетворительное. Берегообрушений, угрожающих жизнедеятельности населения, не обнаружено |
|  | д. Усть-Кемь | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей | 1,2 | При высоких уровнях воды происходит интенсивное берегоразрушение, направленное в сторону жилой застройки |
|  | д. Крутой Лог | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей | 5,0 | Деревня расположена на незатопляемой террасе. Если процессы берегообрушения будут протекать так же активно, то избежать негативного влияния вод на жилые дома и линии электропередач не удастся |
|  | п.г.т. Верхнепашино | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей | 3,9 | При длительных подъемах уровня воды выше подножья склона надпойменной террасы возможна активация эрозионных процессов, что может привести к быстрому движению берегообрушения в сторону жилой застройки |
|  | д. Паршино | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей | 0,5 | При активном обрушении берега есть реальная угроза огородам и хозяйственным постройкам, расположенным на берегу. Угрозы жилым домам нет |
|  | п. Погодаево | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей | 2,3 | Берег р. Енисей в районе д. Погодаево обрушению не подвержен |
|  | д. Подпорожье | Казачинский | 17.01.03.005 | Енисей | 1,8 | Для населения угрозы не существует |
|  | д. Смородинка | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей | 0,7 | По данным ЦГМС-Р в зону затопления р. Енисей попадает прибрежная часть д. Смородинка при уровнях воды 1% обеспеченности. Процессы берегообрушения не активны и угрозы для населения не представляют |
|  | д. Южаково | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей | 0,7 | Угрозы затопления жилых домов не существует |
|  | с. Каргино | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей |  | Участок берега протоки р. Енисей в районе с. Каргино находится в стабильном состоянии, следов берегообрушения не обнаружено. Угрозы жилым домам нет |
|  | г. Енисейск | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей | 0,75 | Берега р. Енисей подвергаются значительным ледовым нагрузкам при ледоходе, при этом происходит разрушение берега льдом. Берегоразрушение представляет опасность для улицы-дороги, и при дальнейшем развитии - для жилого сектора |
|  | с. Абалаково | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей | 2,3 | Интенсивность берегообрушения невысока: оно подошло к заборам огородов, до домов 50-100 м. Исключение составляет участки в районе пер. Партизанский и Набережный, где кромка подошла к хозпостройкам, до домов 10-12 м |
|  | с. Казачинское | Казачинский | 17.01.03.005 | Енисей | 1,0 | Берег практически по всей западной окраине подвержен берегообрушению, в наибольшей опасности дома 19, 21 по ул. Братья Ставские |
|  | д. Новокаргино | Енисейский | 17.01.04.001 | Енисей | 1,5 | К автодороге краевого значения К01 Красноярск-Енисейск кромка берега подошла на опасное расстояние |
|  | п. Новая Сыда | Краснотуранский | 17.01.03.003 | Енисей (Красноярское вдх.) | 0,15 | Высокая интенсивность разрушения береговой полосы, направленной в сторону скотомогильника, создает угрозу попадания в вдх. Останков животных зараженных сибирской язвой |
|  | п.г.т. Стрелка | Енисейский | 17.01.03.005 | Енисей, Ангара | 5,5 | П. г.т. Стрелка расположен на частично затапливаемой территории водами р. Енисей и Ангара при максимальных уровнях 1% обеспеченности. При высоких уровнях воды берег подвержен обрушению |
|  | д. Терентьево | Березовский | 17.01.03.005 | Есауловка | 0,85 |  |
|  | с. Новая Сыда | Краснотуранский | 17.01.03.003 | залив Сыда | 1,0 | При дальнейшем обрушении берега лога разрушение сибиреязвенного скотомогильника может произойти в ближайшие годы и тогда может произойти экологическая катастрофа: С водами временного водотока вирус сибирской язвы попадет в воды Красноярского водохранилища |
|  | с. Имисское | Курагинский | 17.01.03.003 | Имисс, Кизир | 0,2 | Нет сведений |
|  | п. Рощинский | Курагинский | 17.01.03.003 | Ирба | 0,325 | Менее 10 м до жилой застройки 2006 г. - местами, до жилых строений, осталось менее 5-ти метров |
|  | с. Межово | Большемуртинский | 17.01.03.005 | Итат | 0,16 | Река В. Подъемная - в случае дальнейшего размыва - опасность для дороги Межово-Мостовское, при нарушении сообщения в с. Мостовское отрезанными остаются 530 чел. Река Итат – участок моста на расстоянии до жилья 50 м, жилого дома по ул. Ветеранов 5 шт. затапливается, по ул. Набережная до жилья 5-10 м (дома от №1 до №5) |
|  | д. Гуляевка | Курагинский | 17.01.03.003 | Казыр | 0,7 | В зоне размыва - жилые дома. Скорость размыва, учитывая горный характер реки, очень высока. Обрушение берега не опасного еще характера отмечается и далее вдоль всей территории деревни |
|  | с. Черемшанка | Курагинский | 17.01.03.003 | Казыр | 1,5 | Разрушение береговой линии в черте населенного пункта с. Черемшанка может привести к возникновению ЧС локального характера. В низовой части излучины граница обрушения подошла к жилым домам на расстояние 5-10 м, в верховой – 15-50 м |
|  | п. Андреев Ключ | Курагинский | 17.01.03.003 | Казыр, Кизир | 0,3 | Размыв идет в направлении жилых домов |
|  | с. Кордово | Курагинский | 17.01.03.003 | Казыр, Кизир | 0,2 | До жилых домов - 70 м |
|  | г. Канск | Канский | 17.01.03.004 | Кан | 0,88 | 1 участок - до застройки осталось от 6 до 10 м. 2 участок - до построек менее 2,0 м, до жилой застройки менее 5 м |
|  | п. Левобережный | Канский | 17.01.03.004 | Кан | 1,82 | Состояние берега опасное, в ближайшие 10 лет граница размыва приблизится к застройке. Скорость размыва достигает 1-1,5 м /год. Проезда и прохода по берегу нет |
|  | с. Бражное | Канский | 17.01.03.004 | Кан | 1,5 | Развитие русловых процессов и оврагообразование на берегу р. Кан представляет угрозу сооружениям системы водоснабжения с. Бражное, а со временем может создать угрозу жилой застройке |
|  | п. Филимоново | Канский | 17.01.03.004 | Кан | 0,2 | Развитие русловых процессов р. Кан представляет угрозу сооружениям системы водоснабжения р. п. Филимоново |
|  | с. Бражное | Канский | 17.01.03.004 | Кан | 1,5 | Берегоразрушение общей протяженностью 1500 м в районе водозаборных сооружений, расположенных в пойме реки Кан, на южной окраине с. Бражное |
|  | с. Ирбейское | Ирбейский | 17.01.03.004 | Кан | 5,5 | В зоне обрушения - 470 чел., предотвращенный ущерб - 301 млн. руб. |
|  | с. Каратузское | Каратузский | 17.01.03.003 | Каратузка, Амыл | 1,5 | В непосредственной опасности 2 жилых дома по ул. Колхозная - №24 и №31, по ул. Кравченко в зоне обрушения 4 жилых дома, до обрушения не более 15 м. Участок № 5 - мост на ул. Ярова - русло реки сужено, жилая застройка затапливается. Участок №6 - 2-й мост по ул. Ленина вдоль обрыва, в опасной близости расположен жилой сектор |
|  | п. Озерное | Енисейский | 17.01.04.001 | Кемь | 1,0 | В зоне обрушения жилые дома |
|  | п. Журавлево | Курагинский | 17.01.03.003 | Кизир | 0,5 | Весной 2007 г. ниже моста на участке 107 м - обрушение берега глубиной до 5 м. Кромка берега подошла вплотную к домам по ул. Набережная. Восстановление береговой полосы выполнено не качественно, продолжается берегообрушение ниже восстановленного участка |
|  | п. Усть-Каспа | Курагинский | 17.01.03.003 | Кизир | 0,5 | В зоне обрушения жилые дома |
|  | п. Куртак | Новоселовский | 17.01.03.003 | Красноярскоевдх. | 2,0 | Наиболее опасная ситуация для территории лагерей |
|  | п. Анаш | Новоселовский | 17.01.03.003 | Красноярскоевдх. | 2,0 | Процесс берегообрушения не стабилизировался, развивается по берегу Красноярского водохранилища по территории памятника природы вдоль всей западной границы |
|  | д. Ильино-Посадское | Ирбейский | 17.01.03.004 | Кунгус | 0,2 | Практически смыта дорога-улица, до жилой застройки от 2,5 до 5 м, проезда вдоль домов нет. Процесс берегоразрушения продолжается |
|  | с. Мостовское | Большемуртинский | 17.01.03.005 | Лапина | 0,1 | Насыпь вокруг водопропроводной трубы размыта, проезда на кладбище нет. В 2004 году были затоплены огороды, до жилых домов вода не доходила |
|  | с. Козлово | Шушенский | 17.01.03.002 | Оя | 0,25 | Подтоплено 12 домов. 2006 г.- берегоразрушение на р. Оя, расположено на северной окраине д. Козлово. Граница обрушения проходит частично по огородам, местами приблизилась к жилой застройке до 5,0 м |
|  | с. Козлово | Шушенский | 17.01.03.002 | Оя | 0,9 | На расстоянии 20 м от берега находится напорный коллектор с очистными сооружениями. Состояние неукрепленного берега – опасное, в первую очередь опасность экологическая |
|  | д. Усть-Тунгуска | Енисейский | 17.01.04.001 | протока Усть-Тунгусская, Енисей |  | При низких уровнях воды процесс берегообрушения приостанавливается. В целом состояние береговой полосы стабильное. Угрозы населению нет |
|  | с. Субботино | Шушенский | 17.01.03.002 | руч. Таловка, Шушь | 1,0 | Ручей представляет опасность для населения в зимний период. Русло ручья полностью засорено растительностью и наносами. Всего под затопление попадают 14 домов по ул. Кривенко, 3 дома по ул. Ленина |
|  | с. Сухобузимское | Сухобузимский | 17.01.03.005 | Сухой Бузим | 0,05 | Берег обрушился до вертикального состояния, до угла дома №17 осталось менее метра |
|  | с. Нижний Суэтук | Ермаковский | 17.01.03.002 | Суэтук | 0,8 | В пределах пруда вдоль правого берега р. Суэтук и левого р. М. Суэтук, сложенных песчано-гравийными речными отложениями, отмечено берегоразрушение со следующими характеристиками: длина участка размыва берега - 800,0 м, высота берега максимальная – 4,0 м |
|  | с. Идринское | Идринский | 17.01.03.003 | Сыда | 5,77 | Граница размыва подошла вплотную к жилому сектору на всей протяженности н.п. Наиболее опасная ситуация – размыв высокого берега у дома № 3 по ул. Сыдинская |
|  | д. Кочергино | Курагинский | 17.01.03.003 | Туба | 0,8 | В зоне обрушения жилые дома и КНС |
|  | с. Шошино | Минусинский | 17.01.03.003 | Туба | 1,0 | Опасно: высокие темпы обрушения, возможно возникновение ЧС |
|  | с.Усть-Шушь | Курагинский | 17.01.03.003 | Туба | 1,0 |  |
|  | с. Шалоболино | Курагинский | 17.01.03.003 | Туба | 0,45 | Местами берегообрушение подошло вплотную к домам, до 10-15 м |
|  | с. Курагино | Курагинский | 17.01.03.003 | Туба | 4,6 | Пониженный уровень безопасности |
|  | с. Ильинка | Курагинский | 17.01.03.003 | Туба | 1,0 | Опасно: высокие темпы обрушения, возможно возникновение ЧС |
|  | с. Городок | Минусинский | 17.01.03.003 | Тубинский залив | 2,0 | Берегоразрушение направлено в сторону жилой застройки практически по северо-западной и части северной границы с. Городок на длине около 2 км. Необходимо срочно принять меры для закрепления отмели длиной 250 м. |
|  | с. Верхнеусинское | Ермаковский | 17.01.03.001 | Ус | 0,3 | Размыв идет в направлении жилой застройки. До н.п. менее 100 м |
|  | с. Арадан | Ермаковский | 17.01.03.001 | Ус | 1,5 | В зоне размыва жилые дома |
|  | с. Иджа | Шушенский | 17.01.03.002 | Шушь | 0,25 | В ближайшее время могут оказаться в зоне обрушения 2 двухквартирных дома по ул. Советская и 4 одноквартирных дома по ул. Моногаровка. 2009 г.- в русле реки Иджа вновь образовалась наледь, полностью перекрывшая просвет моста |